SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKOW  ZAMÓWIENIA

na  wykonanie wjazdu , bramy wjazdowej i parkingu wewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

- Nazwa  i  adres  Zamawiającego:

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  JEDLANCE

26 – 660    JEDLIŃSK

JEDLANKA  10

Tel/faks   :      48  /  321- 30 – 26

Adres strony internetowej:  www.dpsjedlanka.pl

- Tryb udzielania   zamówienia   -   przetarg  nieograniczony

-   podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego :

art.  10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa zamówień  publicznych

-  postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

- u Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.Nr. 1113 poz. 759 z 2010r).

III        Opis przedmiotu  zamówienia – związanego z wykonaniem wjazdu , bramy wjazdowej i parkingu wewnętrznego w DPS w Jedlance. Zamówienie obejmuje: - wykonanie zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 426/56 ,robót budowlanych związanych z budową częściowego ogrodzenia , wykonanie parkingu wewnętrznego i częściowe przekształcenie placu manewrowego oraz wykonanie i montaż bramy wjazdowej wg opisu technicznego wraz z przyłączem elektrycznym. Zestawienie robót planowanych do wykonania w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. Zakres prac: 1/ nawierzchnia z kostki betonowej grub.8mm wraz z podbudową 287 m2  2 /  krawężniki betonowe o wym. 15x30x100  -  68,73mb , 3 / wykonanie częściowego ogrodzenia z wykorzystaniem istniejących przęseł o długości 10 mb 4/ wykonanie i montaż bramy o szerokości 4,5m oraz furtki o szerokości 1,1 m. W ramach wyszczególnionych w/w kosztorysie robót , należy wykonać również wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące , które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót, ale nie zostały wyszczególnione w dokumentacji przetargowej. Materiały , urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót zapewnia Wykonawca.

- Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Obszar będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowości Jedlanka 10 gm. Jedlińsk na części działki nr 426/56.Na analizowanym obszarze istnieje ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej , który sąsiaduje z budynkami użyteczności publicznej i służy użytkownikom DPS do komunikowania się między w/w obiektami. Na pozostałym terenie sąsiadującym z obszarem inwestycji , występują drzewa i skupiska roślinności wyższej , jest to teren równinny , zróżnicowany wysokościowo. W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdują się zabytki kultury materialnej , jak również obiekty przyrodnicze podlegające ochronie. Głębokość przemarzania gruntu dla tego terenu wynosi 100 cm.

- INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na lokatorów DPS. Podręczny magazyn może być umieszczony na terenie działki. W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika i Inwestora.

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest: wykonanie wjazdu , bramy wjazdowej i parkingu wewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

-  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  za ich zgodność z dokumentacja.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot.  Zabezpieczenie odbywa się przez:

- wybudowanie tymczasowego ogrodzenia

- oznaczenia przejść

- oznakowanie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania zamówienia i wykańczania robót Wykonawca będzie:

-  podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

-    będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

-   Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

-  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczeniami przed dostępem osób trzecich.

-   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy.

-  Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

-  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie .

-  Materiały do realizacji robót dostarcza Wykonawca. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną i zgodność z przepisami p.poż.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych , pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach na teren budowy.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową, wymogami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru , może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN.  Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomieniem pisemnym Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.

-  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na wymagany okres 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie placu robót  , celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia , oraz celem uzyskania  jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy .Koszt wizji miejsca wykonania zamówienia ponosi oferent.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT

- Wykonanie wjazdu , bramy wjazdowej i parkingu wewnętrznego w DPS w Jedlance.

45100000 – 8  roboty ziemne

45233222 – 1  podbudowa

45212221 – 1  obrzeża betonowe

29814330 – 0 nawierzchnie z kostki betonowej.

- Konstrukcja zjazdu

Kostka betonowa wibroprasowana „behaton” szara  grubość    8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa                                  grubość    3 cm

Podbudowa z chudego betonu MPa 7,5                        grubość   20 cm

Warstwa odcinająca z piasku                                         grubość     15 cm

Nawierzchnia zjazdu zostanie obramowana krawężnikiem betonowym „ wibroprasowanym”  15x30x100  ustawionym na ławie z betonu B 15MPa. Wykonanie częściowego pola manewrowego na placu – zdjęcie istniejących krawężników , ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm.

- Odwodnienie

Ze względu na mała powierzchnię nawierzchni zjazdu proponuje się odwodnienie zjazdu powierzchniowe. Kierunek spływu  wód  opadowych  pokazano  na  planie  sytuacyjnym     rys .nr 2.

- Organizacja ruchu.

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas budowy , Wykonawca ma obowiązek opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego. Koszty opracowania projektu i koszty zajęcia pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy.

- Zalecenia dla wykonawcy.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru źródła pochodzenia, świadectwa badań i atesty wszelkich materiałów , które będą użyte do budowy. Sprzęt wykorzystany przez Wykonawcę powinien gwarantować przeprowadzenie robót z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

WYKONANIE  BRAMY  WJAZDOWEJ  Z  FURTKĄ  ORAZ  CZĘŚCIOWEGO  OGRODZENIA

44.22.13.00 – 8   budowa bram

45.42.11.48 – 3  instalowanie bram

1.  Konstrukcja bramy : Brama  o   szerokości 4500 mm , przesuwna z napędem  oraz  furtką o szer. 1.1m

Konstrukcja spawana .

Profil ramy  - belka dolna  80x80x5 mm

Profil wzmacniający  - belka 60x40x4 mm

Wypełnienie – profil kwadratowy 25x25x1,5 mm

Profil słupa  - słup najazdowy /prowadzący  80x80x4 mm

Wzmocnienie  - profil ukośny 60x40x4 mm

wózki jezdne    szt. 2

Zamek                         szt. 1

Bramę , furtkę i słupki ogrodzenia oczyścić do II stopnia czystości.

Zabezpieczenia antykorozyjne : farba podkładowa lub powłoka cynkowa która musi dodatkowo być pokryta farbą proszkową ( kolor zielony RAL 6005).

Napęd  elektryczny o mocy 350 W , w  zestawie: dwie  fotokomórki ( nadajnik – odbiornik) , lampa sygnalizacyjna 230 V  ( obudowa wodoszczelna , klosz z poliwęglanu , moc lampy 25W) , antena  poprawiająca zasięg pilotów).

2. Konstrukcja furtki o szerokości 1,1 m.

Umocowanie furtki na słupku o profilu 80x80x4 mm

Konstrukcja nośna furtki : profil 60x40 4 mm

Wypełnienie : profil kwadratowy 25x25x1,5 mm

Zawiasy  szt. 2

Zamek  obudowany z wkładką na klucz     szt.  1

3. Wykonanie ogrodzenia z istniejących przęseł.

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką.

Na wytyczonej linii od istniejącego ogrodzenia do nowopowstałej bramy , wykonanie podmurówki wraz z zatopieniem słupków na przęsła.

Umocowanie ram przęseł do słupków przez  przyspawanie.

V.  Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia został  zakończony  30.11.2011r :

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

-  że prowadzi działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej

2.  Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(zał. nr 4).Zamawiający uznaje jedno lub dwa zamówienia o łącznej wartości min. 100 000 złotych wykonane w ciągu pięciu lat na roboty budowlane takie jak budowę ogrodzenia parkingów , budynków gospodarczych , usługowych i mieszkalnych.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

- że zatrudni przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane , która może sprawować samodzielnie funkcję w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ( zał. nr 5)

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

-  opłaconą polisę , a w przypadku jej braku , dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.(aktualną w okresie wykonywania w/w zamówienia).

Wykonawcy , którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców , którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust. 1 Praw zamówień publicznych  (zał. nr 3).

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.(zał. nr 4).

- Wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  , oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – w wykazie należy podać osobę sprawującą funkcje kierownicze.(zał. nr 5).

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia , w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

- . Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(VII. Lit. A. ppkt.. 1 i 2) – dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń lub dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków:

Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr (48) 321-30-26. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia , wnioski , zawiadomienia lub inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne , Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych SIWZ sposobów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego  są:

Marek  Łochowski  -  dyrektor DPS

Witold  Stasiołek   -   administrator

- Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

-  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom , którym została przekazana specyfikacja nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

-  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego  (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

-  Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.dpsjedlanka.pl.

-  Nie udziela się żadnych ustnych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

-  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

IX.         Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X          Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach , na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie , zawiadamiając o tym Zamawiającego.

XI.         Opis sposobu przygotowania oferty.

- Przygotowanie  oferty.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej , w języku polskim, czytelnie .

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze , zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia , załączniki i inne dokumenty , o których mowa w treści specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby /osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a). formularz ofertowo  - cenowy

b). oświadczenie z art. 22 Pzp.

c). oświadczenie o braku wykluczenia z art. 24 Pzp.

d).wykaz robót budowlanych

e). wykaz osób i podmiotów uczestniczących w postępowaniu

f). opłacona polisa ubezpieczeniowa.

B.    Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne).

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi , podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Jeżeli oferta wspólnie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza , przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców , podpisanej przez wszystkich Wykonawców , przy czym termin , na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Sposób zaadresowania oferty.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie  1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą , dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„ Oferta na wykonanie wjazdu , bramy wjazdowej i parkingu wewnętrznego w DPS w Jedlance  – nie otwierać przed 12.09.2011r , godz. 10.10.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia  12.09.2011r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego – budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

- Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę . Zmiana , jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty zostaną otwarte dnia  12.09.2011r. o godz. 10 10 w  siedzibie Zamawiającego  - budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

a). bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b). podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Pzp.

Inne informacje dotyczące składania ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

- Wykonawca wylicza cenę ofertową w oparciu o dołączone do SIWZ przedmiary robót , dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz wizji lokalnej. Wyliczona w ten sposób cena będzie ceną ryczałtową.

- W ofercie należy podać cenę brutto ( cena netto + Vat ) zamówienia.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie nakłady , jakie Wykonawca musi ponieś w związku z realizacją zamówienia.

- Oprócz robót wykazanych w przedmiarach należy uwzględnić koszty inwentaryzacji powykonawczej zadania, koszty zajęcia pasa drogowego oraz opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1.

XIV.   Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ,wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający posługiwał się będzie kryterium cenowym.

Cena zamówienia  -  waga  100% w skali 1-100 pkt.

- Liczba punktów przyznana za kryterium  Cena n-tej oferty zostanie określona wg wzoru:     NC = 100 pkt  x  Cn  /  Cbo  x 100%

gdzie:                NC -  punktacja badanej oferty

Cn  -  najniższa cena ofertowa

Cbo  - cena badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i osiągnie największą liczbę punktów.

XV.     Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty o :

- Wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano , a także nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska Wykonawców , siedziby i adresy oraz punktację przyznaną ofertom.

- Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie , określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

- Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

- W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane faksem lub

- W terminie 10 dni do dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

- W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy , możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- W przypadku , gdy okaże się że Wykonawca , którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich ponownej oceny , chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVI.   Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 pzp. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- Gwarancjach bankowych

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10% ceny ofertowej (łącznie z podatkiem VAT).

XVII.  Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi zał. nr 6.

XVIII.   Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie  -             Prawo zamówień publicznych ( dział VI Środki ochrony prawnej ).

XIX.    Postanowienia końcowe.

- Uczestnicy postępowania mają  prawo wglądu do treści protokołu postępowania  , ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg określonych zasad;

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek oferenta..

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert , za pomocą urządzeń lub środków technicznych.

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin pracy.

- Na wniosek Wykonawcy , Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem z zastrzeżeniem , że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione , Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób  w jaki mogą być udostępnione.

- W sprawach nieuregulowanych , zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U 2008  r Nr 188POZ.  1154 ) oraz Kodeks Cywilny.

XX.    Załączniki;

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie  z art. 22 Pzp.

- Oświadczenie o braku wykluczenia art. 24 Pzp.

- Wykaz robót budowlanych

- Wykaz  osób i podmiotów uczestniczących w postępowaniu

- Wzór umowy .

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna

- Dokumentacja  zadania

Zamawiający: