PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- Załączniki formalno – prawne

- Szkic orientacyjny Jedlanka skala 1:10 000

- Mapa do celów projektowych skala 1: 500

- Wypis z rejestru gruntów

- Uzgodnienie planu zagospodarowania zjazdu z Urzędem Gminy w Jedlińsku

- Część rysunkowa

- Plan zagospodarowania rys. nr 1

- Plan sytuacyjny	rys. nr 2

- Szczegół konstrukcyjny rys. nr 3

- OPIS TECHNICZNY -

- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO -

1. DANE OGÓLNE:

1.1.	Temat:

Projekt zjazdu gospodarczego i utwardzenie placu manewrowego na terenie domu pomocy społecznej w Jedlance gmina Jedlińsk

1.2.	Inwestor:

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance 26-660 Jedlińsk

1.3.	Podstawa opracowania:

- Zlecenie

- Program inwestorski

- Zatwierdzona przez inwestora koncepcja programowa

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego z dn.2008-10-06, znak GGRBPI-7327/34/2008

- Wytyczne technologiczne przekazane przez inwestora

- Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Utytułowanie zawarte

w Dzienniku Ustaw Nr 75, poz.690, z dn.12.04.2002

- Polskie Normy dotyczące budownictwa

9.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r w sprawie
szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003r poz.1133.

2 Charakterystyka drogi

Droga gminna na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada przekrój drogowy. Droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej o szerokości około 5m . Droga posiada odwodnienie w postaci rowów odwadniających po obu stronach nawierzchni, droga nie posiada wydzielonych ciągów pieszych.

- Charakterystyka zjazdu

Projektowany jest zjazd gospodarczy z drogi gminnej w gminie Jedlanka do działki nr 426/56 dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej. Szerokość projektowanej nawierzchni zjazdu z kostki brukowej wynosi 6m. Włączeniu zjazdu do drogi gminnej zaprojektowano pod kątem prostym z wyokrągleniem łukami o promieniach R=5,0 m.

Nawierzchnia zjazdu zostanie wykonana z kostki brukowej w granicach pasa drogowego

- Konstrukcja zjazdu

Przyjęto typową konstrukcję nawierzchni

- Kostka betonowa wibroprasowana „behaton" szara	grubość 8cm

- Podsypka cementowo- piaskowa	grubość 3cm

- Podbudowa z chudego betonu MPa 7,5	grubość 20 cm

- Warstwa odcinająca z piasku	grubość 15 cm
Podsumowanie -	46 cm

Nawierzchnia zjazdu zostanie obramowana krawężnikiem betonowy

„ wibroprasowanym" 15x30x100 ustawionym na ławie z betonu B 15MPa

- Odwodnienie

Ze względu na małą powierzchnię nawierzchni zjazdu projektuje się odwodnienie zjazdu powierzchniowe. Kierunku spływu wód opadowych pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 2

- Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu będzie tematem odrębnego opracowania

- Zalecenia dla wykonawcy

Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru żródła pochodzenia, świadectwa badań i atesty wszelkich materiałów, które będą użyte do budowy. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów

8.UWAGI KOŃCOWE:

Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną współczesną wiedzą techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Do budowy stosować wyłącznie materiały atestowane lub posiadające aprobatę techniczną.

Zgodnie z „ustawą o prawie budowlanym" DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalność treści i formy niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostępnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celów muszą być uzgadniane każdorazowo z autorem tego projektu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

- Przedmiot opracowania

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie zjazdu gospodarczego i utwardzenia placu manewrowego na terenie domu pomocy społecznej w Jedlance gmina Jedlińsk

- Zakres robót przedmiotowego opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się :

2.1. Wykonanie niwelacji i zdjęcie humusu

  - Wykonanie podbudowy nawierzchni,

  - Wykonanie terenów utwardzonych,

  - Roboty porządkowe

3.	Wykaz istniejącego zagospodarowania

- Działka jest ogrodzona

- Działka jest zabudowana

- Sąsiaduje z działkami o zróżnicowanej zabudowie i funkcji.

- Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych

W czasie realizacji projektowanego zjazdu i robót towarzyszących mogą wystąpić następujące niezamierzone zagrożenia:

- Możliwość upadku pracownika podczas prowadzenia wykopu- niwelacji terenu

- Możliwość wypadku podczas prac związanych z maszynowym zagęszczaniem  nawierzchni

- Instruktaż postępowania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji

- Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie bhp i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio prowadzonych budowach

- Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w przypadku wystąpienia zagrożeń.

- Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego, BHP, obowiązujących PN oraz zasadami wiedzy technicznej.

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami :

- przeciwpożarową / ogólnodostępna wywieszona na terenie budowy /

- pierwszej pomocy w nagłych wypadkach /ogólnodostępna wywieszona na terenie budowy/

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych tzn.

- praca mechanicznych środków transportu

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp ,będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy ,kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Obowiązkiem kierownika budowy jest:

prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno organizacyjnej obiektu

- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości ,zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa montażu ,normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp -wyposażenie pracowników w obowiązujące ochrony osobiste.

-dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających.

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

6. Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom

6.1.	Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

6.2.	Zastosować   się    do   instrukcji    producentów    środków    chemicznych używanych
na budowie

- Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót.

- Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć , oraz wyznaczyć strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0m należy wykonać zabezpieczenia chroniące pracowników przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając w nim niniejszą informację.